# TABELLA DOSI LAYOUT ES 01

KEYBOARD SELECTION LAYOUT ES 01

| ## Regolazione zucchero | 1 |  | - + | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caffè espresso | 2 |  | Cioccolata | 9 |  |
| Caffè lungo | 3 |  | Cioccolata con latte | 10 |  |
| Caffè macchiato | 4 |  | Latte | 11 |  |
| Cappuccino | 5 |  | The limone * | 12 |  |
| Cappuccino con cioccolato | 6 |  | Acqua calda | 13 |  |
| Moccaccino | 7 |  | Solo bicchiere | 14 |  |

- SELEZIONI ALTERNATIVE ES 01

- ALTERNATIVE SELECTIONS ES 01

| Cioccolata forte | 15 |  |
| --- | --- | --- |
| Caffè espresso con ciocc. | 16 |  |
| Latte macchiato | 17 |  |
| The nature * | 18 |  |
| The nature con latte * | 19 |  |
| Senza bicchiere | 20 |  |
| ## Decaffeinato | 21 |  |

* Selezione erogata tramite il dosatore in posizione 6; questa selezione può essere utilizzata anche per erogare la selezione “The nature”, sostituendo il prodotto. Mentre inserendo il caffè decaffeinato e portando la pre-selezione "Decaffeinato" a tastiera, va montato il frullino al posto della serpentina.

* Selection dispensed by doseur in the 6th position. This selection can also be used to dispense "The Nature" selection replacing the ingredient. While filling the decaffeinated coffee and placing the "Decaffeinato" pre-selection in the keypad lay-out, the whipper must be fitted instead of the coil.

###### PRESELEZIONI LAYOUT ES 01

###### PRESELECTIONS LAYOUT ES 01

| PRESELEZIONE/ PRESELECTION | VAR. DOSE / DOSE VARIAT | DESCRIZIONE / DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| Zucchero – (1) | -33 % | Riduce la dose di zucchero (6 step). Reduces the sugar powder dose (6 step) |
| Zucchero + (8) | +33 % | Aumenta la dose di zucchero (6 step). Increases the sugar powder dose (6 step) |
| Senza bicchiere (20) | / | Non sgancia il bicchiere The cup is not released. |
| Decaffeinato (21) |  | ## Sostituisce il caffè espresso con il caffè solubile Substitutes Espresso Coffee with Instant Coffee |

# SELEZIONI LAYOUT ES-01

SELECTIONS LAYOUT ES-01

| SELEZIONE SELECTION (N.) | DOSI ACQUA WATER DOSES | ZUCCH. (a porta)/ SUGAR (to cup) | ### DOSI POLVERI ### POWDER DOSES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caffè espresso (2) | caffè espr. 83 cdv 30 cc | zucchero 5 gr. |  |  |  |
|  | Caffè* 50 cdv 40 cc |  | Caffè 1.4 gr |  |  |
| Caffè lungo (3) | caffè espr. 102 cdv 45 cc | zucchero 5 gr. |  |  |  |
|  | Caffè* 75 cdv 60 cc |  | Caffè 1.4 gr |  |  |
| Caffè macchiato (4) | Latte 32 cdv 25 cc | zucchero 5 gr. | Latte 2 gr |  |  |
|  | caffè espr. 83 cdv 30 cc |  |  |  |  |
|  | Caffè* 50 cdv 40 cc |  | Caffè 1.4 gr |  |  |
| Cappuccino (5) | Latte 75 cdv 60 cc | zucchero 5 gr. | Latte 6 gr |  |  |
|  | caffè espr. 83 cdv 30 cc |  |  |  |  |
|  | Caffè* 50 cdv 40 cc |  | Caffè 1.4 gr |  |  |
| Cappuccino Con cioccolato | Latte 50 cdv 40 cc | zucchero 5 gr. | Latte 4 gr |  |  |
| (6) | caffè espr. 83 cdv 30 cc |  |  |  |  |
|  | Caffè* 50 cdv 40 cc |  | Caffè 1.4 gr |  |  |
|  | Cioccolato 32 cdv 25 cc |  | Cioccolato 3.5 gr |  |  |
| Moccaccino | Latte 32 cdv 25 cc | zucchero 5 gr. | Latte 2 gr |  |  |
| (7) | caffè espr. 83 cdv 30 cc |  |  |  |  |
|  | Caffè* 50 cdv 40 cc |  | Caffè 1.4 gr |  |  |
|  | Cioccolato 63 cdv 40 cc |  | Cioccolato 7 gr |  |  |
| Cioccolato (9) | cioccolato 116 cdv 90 cc |  | cioccolato 21 gr |  |  |
| Cioccolato con Latte (10) | cioccolato 116 cdv 90 cc | zucchero 5 gr. | cioccolato 16 gr | Latte 4 gr |  |
| Latte (11) | Latte 116 cdv 90 cc | zucchero 5 gr. | Latte 9 gr |  |  |
| The limone (12) | Tè 130 cdv 100 cc |  | Tè 12 gr |  |  |
| Acqua calda (13) | Acqua calda 130 cdv 100 cc |  |  |  |  |
| Solo bicchiere (14) |  |  |  |  |  |
| Cioccolato forte (15) | cioccolato 116 cdv 90 cc |  | cioccolato 25 gr |  |  |
| Caffè con cioccolato | caffè espr. 83 cdv 30 cc | zucchero 5 gr. |  |  |  |
| (16) | Caffè* 50 cdv 40 cc |  | Caffè 1.4 gr |  |  |
|  | Cioccolata 32 cdv 25 cc |  | Cioccolata 3.5 gr |  |  |
| Latte macchiato (17) | Latte 75 cdv 60 cc | zucchero 5 gr. | latte 7 gr |  |  |
|  | caffè espr. 83 cdv 30 cc |  |  |  |  |
|  | Caffè* 50 cdv 40 cc |  | Caffè 1.4 gr |  |  |
| The nature (18) | Tè 130 cdv 100 cc | zucchero 5 gr. | Tè 0,5 gr. |  |  |
| The nature con latte | Tè 98 cdv 75 cc | zucchero 5 gr. | Tè 0,5 gr. |  |  |
| (19) | Latte 32 cdv 25 cc | . | Latte 2 gr. |  |  |
| Senza bicchiere (20) |  |  |  |  |  |

* Dosi utilizzate con la preselezione Decaffeinato attiva

* Doses used by Decaffeinato preselectio

| DOSI ACQUE SELEZIONI SELECTION WATER DOSES |  |
| --- | --- |
| SEL. | H2O |
| Caffè espresso | 30÷35 cc |
| Caffè lungo | 45÷50 cc |
| Caffè macchiato | 55 cc |
| Cappuccino | 90 cc |
| Cappucc. con cioccol. | 95 cc |
| Moccacccino | 95 cc |
| Cioccolato | 90 cc |
| Cioccolato con latte | 90 cc |
| Latte | 90 cc |
| The al limone | 100 cc |
| Acqua calda | 100 cc |
| Solo bicchiere |  |

| DOSI ACQUE SELEZIONI SELECTION WATER DOSES |  |
| --- | --- |
| SEL. | H2O |
| Cioccolato forte | 90 cc |
| Caffè con cioccolato | 55 cc |
| Latte macchiato | 90 cc |
| The nature | 100 cc |
| The nature con latte | 100 cc |

INFORMAZIONI GENERALI.

TABELLA PESI VALIDATORE:

| Linea | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |

PREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni a 0.30 €.

NPREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni puntano al prezzo 1.

POSIZIONE PUNTO DECIMALE: 2.

TEMPERATURA CALDAIA ESPRESSO: 95.0 °C.

RITARDI ACQUE / POLVERI: Ritardo polvere rispetto all’acqua 0.6 sec.

LINGUE: Italiano, Francaise, Espanol, English, Deutsch, Portugues, Русский, Slovak, Ungaria, Dutch, Croate

La versione Brio3 Rev. 1.8 CAP è compatibile solo con la versione Scheda Relè Rev. 1.8 CAP

Gestione Brio3 con Snakky SL-Minisnakky-Snakky  in batteria master-slave. (La Rev. Brio3 CAP può lavorare solo con Snakky SL con rev. superiori alla 3.0, con MiniSnakky con rev. superiori alla 2.0  o con Snakky con rev. 3.0 o superiori).

SW compatibile SOLO con la nuova elettronica (4 Mega).

GENERAL INFORMATION.

PAYMENT SYSTEMS DETAILS:

| Line | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |

SELECTION PRICE: All the selections to 0.30 €.

SELECTION NPRICE: All selections are set price line 1.

DECIMAL POINT POSITION: 2.

TEMPERATURE BOILER ESPRESSO : 95.0 °C.

WATER/POWDER DELAYS: Powder delays to water 0.6 sec.

LANGUAGE: Italiano, Francaise, Espanol, English, Deutsch, Portugues, Русский, Slovak, Ungaria, Dutch, Croate

The software release Brio3 Rev.1.8 CAP is compatible only with the version Engine board Rev.1.8 CAP

Management of Brio3-Snakky SL–Minisnakky-Snakky master-slave link. (Brio3 CAP can work only with Snakky SL with rev. upper to 3.0, with MiniSnakky with rev. upper to 2.0 and with rev. Snakky 3.0 or upper).

SW compatible ONLY with the new electronic boards (4 Mega).

LEGEND:                                                                          DOSEUR SETTING:

| Position 1-2-3 | Gruppo caffè (cialde) |  | Doseur 1-2-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position 4 | Cioccolata |  | Doseur 4 | 3,0 gr/s |
| Position 5 | Latte |  | Doseur 5 | 1,5 gr/s |
| Position 6 | The limone |  | Doseur 6 | 2,0 gr/s |
| Position 7 | Zucchero (a porta) |  | Doseur 7 | 2,3 gr/s |

LEGEND:

| Position 1-2-3 | Elettrovalvola caffè |  |
| --- | --- | --- |
| Position 4 |  |  |
| Position 5 | Elettrovalvola 1 |  |
| Position 6 | Elettrovalvola 2 |  |
| Ugelli | Elettrovalvola 3 |  |

# LAYOUT ESPRESSO VERSION

TABELLA DOSI LAYOUT ES 02

KEYBOARD SELECTION LAYOUT ES 02

Il layout 2 si ottine dal layout 1 sostituendo il decaffeinato al posto del the, inserendo il mixer al posto della serpentina.

Layout L02 is obtained from L01 substituting tea powder with decaffeinated one and inserting mixer in place of winding.

| ## Regolazione zucchero | 1 |  | - + | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caffè espresso | 2 |  | Caffè decaffeinato | 9 |  |
| Caffè lungo | 3 |  | Caffè macchiato decaff | 10 |  |
| Caffè macchiato | 4 |  | Cappuccino decaffeinato | 11 |  |
| Cappuccino | 5 |  | Cioccolata | 12 |  |
| Cappuccino con cioccolato | 6 |  | Cioccolata con latte | 13 |  |
| Caffè espresso con ciocc. | 7 |  | Acqua calda | 14 |  |

- SELEZIONI ALTERNATIVE ES 02

- ALTERNATIVE SELECTIONS ES 02

| Mokaccino | 15 |  |
| --- | --- | --- |
| Latte macchiato | 16 |  |
| Latte | 17 |  |
| Cioccolata forte | 18 |  |
| Cappuccino decaffeinato con ciocc. | 19 |  |
| Caffè decaffeinato con ciocc. | 20 |  |
| Mokaccino decaffeinato | 21 |  |
| Latte macchiato decaffeinato | 22 |  |
| Caffè d’orzo | 23 |  |
| Caffè macchiato d’orzo | 24 |  |
| Cppuccino d’orzo | 25 |  |
| Senza bicchiere | 26 |  |
| Solo bicchiere | 27 |  |

###### PRESELEZIONI LAYOUT ES 02

###### PRESELECTIONS LAYOUT ES 02

| PRESELEZIONE/ PRESELECTION | VAR. DOSE / DOSE VARIAT | DESCRIZIONE / DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| Zucchero – (1) | -33 % | Riduce la dose di zucchero (6 step). Reduces the sugar powder dose (6 step) |
| Zucchero + (8) | +33 % | Aumenta la dose di zucchero (6 step). Increases the sugar powder dose (6 step) |
| Senza bicchiere (26) | / | Non sgancia il bicchiere The cup is not released. |

# SELEZIONI LAYOUT ES-02

SELECTIONS LAYOUT ES-02

| SELEZIONE SELECTION (N.) | DOSI ACQUA WATER DOSES | ZUCCH. (a porta)/ SUGAR (to cup) | ### DOSI POLVERI ### POWDER DOSES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caffè decaffeinato (9) | Caffè 50 cdv 40 cc | zucchero 5 gr. | Caffè 1.4 gr |  |  |
| Caffè macchiato decaffeinato (10) | Latte 32 cdv 25 cc | zucchero 5 gr. | Latte 2 gr |  |  |
|  | Caffè 50 cdv 40 cc |  | Caffè 1.4 gr |  |  |
| Cappuccino decaffeinato (11) | Latte 75 cdv 60 cc | zucchero 5 gr. | Latte 6 gr |  |  |
|  | Caffè 50 cdv 40 cc |  | Caffè 1.4 gr |  |  |
| Cappuccino decaffeinato | Latte 50 cdv 40 cc | zucchero 5 gr. | Latte 4 gr |  |  |
| con cioccolato (19) | Caffè 50 cdv 40 cc |  | Caffè 1.4 gr |  |  |
|  | Cioccolato 32 cdv 25 cc |  | Cioccolato 3.5 gr |  |  |
| Caffè decaffeinato con cioccolato | Caffè 50 cdv 40 cc | zucchero 5 gr. | Caffè 1.4 gr |  |  |
| (20) | Cioccolata 32 cdv 25 cc |  | Cioccolata 3.5 gr |  |  |

| SELEZIONE SELECTION (N.) | DOSI ACQUA WATER DOSES | ZUCCH. (a porta)/ SUGAR (to cup) | ### DOSI POLVERI ### POWDER DOSES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mokaccino decaffeinato | Latte 32 cdv 25 cc | zucchero 5 gr. | Latte 2 gr |  |  |
| (21) | Caffè 50 cdv 40 cc |  | Caffè 1.4 gr |  |  |
|  | Cioccolato 63 cdv 40 cc |  | Cioccolato 7 gr |  |  |
| Latte macchiato decaffeinato (22) | Latte 75 cdv 60 cc | zucchero 5 gr. | latte 7 gr |  |  |
|  | Caffè 50 cdv 40 cc |  | Caffè 1.4 gr |  |  |
| Caffè macchiato d’orzo (24) | Latte 32 cdv 25 cc | zucchero 5 gr | Latte 2,0 gr. |  |  |
|  | Caffè 90 cdv 70 cc |  | Caffè 2,2 gr. |  |  |
| Cappuccino d’orzo (25) | Latte 62 cdv 50 cc | zucchero 5 gr | Latte 5,5 gr. |  |  |
|  | Caffè 80 cdv 65 cc |  | Caffè 2,0 gr. |  |  |

| DOSI ACQUE SELEZIONI SELECTION WATER DOSES |  |
| --- | --- |
| SEL. | H2O |
| Caffè macchiato decaff | 65 cc |
| Cappuccino decaffeinato | 100 cc |
| Cappuccino decaffeinato con ciocc. | 105 cc |
| Caffè decaffeinato con ciocc. | 65 cc |
| Mokaccino decaffeinato | 105 cc |
| Latte macchiato decaffeinato | 100 cc |
| Caffè macchiato d’orzo | 95 cc |
| Cppuccino d’orzo | 115 cc |

### MODIFICHE / CHANGES