LAY-OUT 3

TABELLA PRODOTTI / PRODUCT TABLE

| PRODOTTO/ PRODUCT | N° DOSAT. ### N° DOSING | TARAT. DOS. SETT. DOS. (gram/sec) |  | N° POMPA N° PUMP | UGELLO / NOZZLES | TARAT. POMPE SETT. PUMP (cc/sec) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caffè 1 | 2 | 0,6 | 1,5 | A (2) | Orange/1 | 10 | 14 |
| Caffè 2 | 3 | 0,6 | 1,5 |  |  |  |  |
| Zucchero | 4 | 4 | 7,5 |  |  |  |  |
| Cioccolata | 5 | 2 | 5 | B (3) | Orange/1 | 10 | 14 |
| Latte | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| The | 7 | 2 | 6 | C (4) | Orange/1 | 10 | 14 |
| Orzo | 8 | 0,6 | 1,5 | D (5) | Orange/1 | 10 | 14 |
| Camomilla | 9 | 1 | 3 | E (6) | Orange/1 | 10 | 14 |
| Acqua Calda | / | / | / | F (7) | White | 23 | 27 |

DISPOSIZIONE TASTIERA / KEYBOARD SELECTION

| Polvere Caffè - | 1 |  | ### Polvere Caffè + | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-selezione caffè 2 | 2 |  | Pre-selezione Zucchero | 13 |  |
| ## Caffè corto | 3 |  | ## Cioccolata | 14 |  |
| Caffè lungo | 4 |  | Cioccolata con latte | 15 |  |
| Caffè macchiato | 5 |  | ### Cioccolata forte | 16 |  |
| Cappuccino | 6 |  | ### Caffè d’orzo | 17 |  |
| Cappuccino con cioccolato | 7 |  | Caffè d’orzo macchiato | 18 |  |
| Latte Macchiato | 8 |  | Cappuccino d’orzo | 19 |  |
| Caffè con cioccolato | 9 |  | Tè | 20 |  |
| Latte | 10 |  | Camomilla | 21 |  |
| Solo bicchiere | 11 |  | Acqua calda | 22 |  |

| Acqua fredda liscia | 23 |
| --- | --- |
| Acqua fredda gasata | 24 |
| Sciroppo 1 liscio | 25 |
| Sciroppo 1 gasato | 26 |
| Sciroppo 2 liscio | 27 |
| Sciroppo 2 gasato | 28 |

PRESELEZIONI / PRESELECTIONS

| PRESELEZIONE PRESELECTION (N.) | VARIAZ. DOSE DOSE VARIAT. | DESCRIZIONE DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| ## Polvere caffè + | + 15 % | Aumenta la dose di polvere del caffè solubile (1 o 2) |
|  |  | Increases the powder amount of soluble coffee (1 or 2) |
| ## Polvere caffè - | - 15 % | Riduce la dose di polvere del caffè solubile (1 o 2) |
|  |  | Decreases the powder amount of soluble coffee (1 or 2) |
| ## Caffè 2 |  | Sostituisce il caffè 1 (default) con il caffè 2 |
|  |  | Replaces coffee 1 (default) with coffee 2 |
| ## Zucchero | Extra Zucchero / No Zucchero | Aumenta (1° step) / annulla (2° step) la dose di zucchero |
|  |  | Increase (1st step) / delete (2nd step) the sugar powder dose |

Selezioni zuccherate (7 grammi) di default; Extra Zucchero = 9 grammi

By default selections are delivered with sugar (7 grams); Extra Sugar = 9 grams

SELEZIONI / SELECTIONS

| SELEZIONE SELECTION (N.) | DOSI ACQUA WATER DOSES | TAR EV SETT. PUMP (cc/sec) | TAR MIX. SETT. MIX. | DOSI POLVERI ### POWDER DOSES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) Caffè corto | Caffè (start 0) 40 cc (tot. 40 cc) | 11 | High | Caffè 1 1,5 gr 0,8 gr/s | Caffè 2 1,5 gr. 0,8 gr/s | Zucchero 7 gr 5 gr/s |
| (4) Caffè lungo | Caffè (start 0) 70 cc (tot. 70 cc) | 11 | High | Caffè 1 2 gr 0,8 gr/s | Caffè 2 2 gr 0,8 gr/s | Zucchero 7 gr 5 gr/s |
| (5) Caffè macchiato | Latte (start 0) 30 cc | 11 | High | Latte 4 gr 4 gr/s |  |  |
|  | Caffè (start 1) 40 cc | 11 | High | Caffè 1 1,5 gr 0,8 gr/s | Caffè 2 1,5 gr. 0,8 gr/s | Zucchero 7 gr 5 gr/s |
|  | Latte (start 2) 0 cc (tot. 70 cc) | 11 | High | Latte 0 gr 2 gr/s |  |  |
| (6) Cappuccino | Latte (start 0) 60 cc | 11 | High | Latte 7 gr 2 gr/s |  |  |
|  | Caffè (start 1) 40 cc | 11 | High | Caffè 1 1,5 gr 0,8 gr/s | Caffè 2 1,5 gr. 0,8 gr/s | Zucchero 7 gr 5 gr/s |
|  | Latte (start 2) 0 cc (tot. 100 cc) | 11 | High | Latte 0 gr 2 gr/s |  |  |
| (7) Cappuccino con cioccolato | Latte (start 0) 35 cc | 11 | High | Latte 4,5 gr 3 gr/s |  |  |
|  | Caffè (start 1) 40 cc | 11 | High | Caffè 1 1,5 gr 0,8 gr/s | Caffè 2 1,5 gr. 0,8 gr/s | Zucchero 7 gr 5 gr/s |
|  | Cioccolata (start 2) 30 cc (tot. 105 cc) | 11 | High | Cioccolata 3 gr 4 gr/s | Latte 0 gr 2 gr/s |  |
| (8) Latte Macchiato | Latte (start 0) 45 cc | 11 | High | Latte 7,5 gr 3,5 gr/s |  |  |
|  | Caffè (start 1) 40 cc | 11 | High | Caffè 1 1,5 gr 0,8 gr/s | Caffè 2 1,5 gr. 0,8 gr/s | Zucchero 7 gr 5 gr/s |
|  | Latte (start 2) 0 cc (tot. 85 cc) | 11 | High | Latte 0 gr 2 gr/s |  |  |
| (9) Caffè con cioccolato | Caffè (start 0) 40 cc | 11 | High | Caffè 1 1,5 gr 0,8 gr/s | Caffè 2 1,5 gr. 0,8 gr/s | Zucchero 7 gr 5 gr/s |
|  | Cioccolata (start 1) 30 cc (tot. 70 cc) | 11 | High | Cioccolata 3,5 gr 4 gr/s |  |  |
| (10) Latte | Latte (start 0) 60 cc | 11 | High | Latte 11 gr 3 gr/s |  |  |
|  | Zucchero (start 1) 30 cc (tot.90 cc) | 11 | ### Med | Zucchero 7 gr 7 gr/s |  |  |
| (11) Bicchiere |  |  |  |  |  |  |
| (14) Cioccolata | Cioccolata (start 0) 90 cc (tot.90 cc) | 11 | High | Cioccolata 23 gr 4 gr/s |  |  |
| (15) Cioccolatte | Cioccolata (start 0) 60 cc | 11 | High | Cioccolata 16 gr 5 gr/s | Latte 4 gr 2 gr/s |  |
|  | Zucchero (start 1) 30 cc (tot. 90 cc) | 11 | ### Med | Zucchero 7 gr 7 gr/s |  |  |
| (16) CioccoForte | Cioccolata (start 0) 90 cc (tot.90 cc) | 11 | High | Cioccolata 30 gr 5 gr/s |  |  |
| (17) Caffè d’orzo | Orzo (start 0) 40 cc | 11 | Med | Orzo 2,1 gr 1,7 gr/s |  |  |
|  | Zucchero (start 1) 30 cc (tot.70 cc) | 11 | ### Med | Zucchero 7 gr 7 gr/s |  |  |
| (18) Caffè d’orzo macchiato | Latte (start 0) 30 cc | 11 | High | Latte 4 gr 4 gr/s |  |  |
|  | Orzo (start 1) 40 cc | 11 | Med | Orzo 2,1 gr 1,7 gr/s |  |  |
|  | Zucchero (start 2) 30 cc (tot.100 cc) | 11 | ### Med | Zucchero 7 gr 7 gr/s |  |  |
| (19) Cappuccino d’orzo | Latte (start 0) 40 cc | 11 | High | Latte 5,5 gr 4 gr/s |  |  |
|  | Orzo (start 1) 40 cc | 11 | Med | Orzo 2,1 gr 1,7 gr/s |  |  |
|  | Zucchero (start 2) 30 cc (tot.110 cc) | 11 | ### Med | Zucchero 7 gr 7 gr/s |  |  |
| (20) Tè al limone | Tè (start 0) 100 cc (tot 100 cc) | 12 | Low | Tè 12 gr 4 gr/s |  |  |
| (21) Camomilla | Camomilla (start 0) 100 cc (tot 100 cc) | 12 | ### Med | Camomilla 14 gr 3 gr/s |  |  |
| (22) Acqua calda | Acqua (start 0) 120 cc (tot 120 cc) | 25 |  |  |  |  |
| (23) Acqua fredda liscia [tot. 135 cc] | H2O liscia(start 0) 135 cc |  |  |  |  |  |
| (24) Acqua fredda gasata [tot. 135 cc] | H2OGasata(start0) 115 cc |  |  |  |  |  |
|  | H2O Liscia(start1) 20 cc |  |  |  |  |  |
| (25) Sciroppo 1 liscio [tot. 135 cc] | H2O Liscia(start0) 135 cc |  |  | Sciroppo 1 32 ds |  |  |
| (26) Sciroppo 1 gasato [tot. 135 cc] | H2O Liscia(start0) 25 cc |  |  | Sciroppo 1 0 ds |  |  |
|  | H2OGasata(start1) 80 cc |  |  | Sciroppo 1 32 ds |  |  |
|  | H2O Liscia(start2) 30 cc |  |  |  |  |  |
| (27) Sciroppo 2 liscio [tot. 135 cc] | H2O Liscia(start0) 135 cc |  |  | Sciroppo 2 32 ds |  |  |
| (28) Sciroppo 2 gasato [tot. 135 cc] | H2O Liscia(start0) 25 cc |  |  | Sciroppo 2 0 ds |  |  |
|  | H2OGasata(start1) 80 cc |  |  | Sciroppo 2 32 ds |  |  |
|  | H2O Liscia(start2) 30 cc |  |  |  |  |  |

DISPOSIZIONE INFORMAZIONI GENERALI.

TABELLA PESI VALIDATORE:

| Linea | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |

PREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni a 0.30€.

NPREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni puntano al prezzo 1.

POSIZIONE PUNTO DECIMALE: 2.

TEMPERATURA CALDAIA EXP: ----.

TEMPERATURA CALDAIA SOLUBILI: 88.0 °C.

RITARDI ACQUE / POLVERI: Ritardo polvere rispetto all’acqua 0.6 sec.

TIPO DI TASTIERA: Tastiera Canto.

LINGUE: Italian, French, English, Espanol, Portugues, Catalan, German.

NOTE:

Sw compatibile con i motori MBT.

GENERAL INFORMATION.

PAYMENT SYSTEMS DETAILS:

| Line | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |

SELECTION PRICE: All the selections to 0.30€.

SELECTION NPRICE: All selections are set price line 1.

DECIMAL POINT POSITION: 2.

TEMPERATURE BOILER EXP: ---- °C.

TEMPERATURE BOILER INSTANT: 88.0 °C.

WATER/POWDER DELAYS: Powder delays to water 0.6 sec.

TYPE OF KEYBOARD: Canto keyboard.

LANGUAGE: Italian, French, English, Espanol, Portugues, Catalan, German.

NOTE:

Sw compatibible with MBT motors.

MODIFICHE

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI

REV. 4.0:

- Aggiornamento libreria display grafico

REV. 3.0:

- Gestione App Breasy

REV. 2.8:

- Gestione batteria con Tango SL e tastiera numerica.

REV. 2.7:

- Implementazione nuovi parametri MDB .

REV. 2.6:

- Risolto luci pannello on con id unita fredda non definito e selezioni fredde a layout.

REV. 2.5:

- Risolto: Problemi con installazione automatica e macinino.

- Risolto: Problemi con Setup Canto Rev 2.3.

- Modificato: ASSQ 16-011_Modifica tempo SW per sgancio bicchiere.

- Modificato: Svuotamento simultaneo caldaie ES/solubili + svuotamento automatico air break.

REV. 2.4:

- Implementazione lingua tedesca

-	Visualizzazione sul display scritta credito 0 in assenza di credito.

-	Nuova gestione ciclo lavaggio gruppo espresso.

REV. 2.3:

- Risolti problemi EVA-DTS

- Gestione guasti selezioni disabilitate.

- Sleep mode a fasce orarie

REV. 2.2:

- Gestione palette consecutive con micro

- Gestione conferma clonazione tarature dei dosatori

- Display a colori

- Aggiunto il menù per abilitazione delle macine autoregolanti all’accensione

REV. 2.0:

- Possibilità di scegliere il default dello zucchero, su tutti i layout di tutte le nazioni.(Attività 1412)

- Attività 1416 Nuovo layout e correzione preselezione caffè Canto IN Germania

- Aggiunta "Caffè con cioccolato" a cestino - sw di produzione Canto Italia (attività 1489)

- Modifica Energy Saving Canto Italia (attività 1485)

- Aggiunta lingua slovacca (attività 1474)

- Aggiunta selezioni alternative sw di produzione Canto Italia (attività 1447)

REV. 1.9:

- Gestione del DB per conservare le tarature in caso di re-inizializzazioni.

- Aggiunta possibilità di disabilitare il lavaggio del gruppo espresso (Att. 1327)

- Autotest tastiera modificato: menu dual-cup

- Inserimento parametri per Germania (Attività 1332)

- Management Canto-SAMBA CLASSIC master-slave

- Management Canto-SAMBA TOP/PLUS master-slave

CHANGES

SW CPU - I/O BOARD

REV. 4.0:

- Display library update

REV. 3.0:

- Management Breasy App

REV. 2.8:

- Management Canto-Tango SL master-slave with numeric keyboard.

REV. 2.7:

- Add new parameters of MDB protocol.

REV. 2.6:

- Solved: panel lights on ,when id cold unit not defined and cold selections in layout.

REV. 2.5:

- Solved: Problems with automatic installation and grinder.

- Solved: Problems with Setup Canto Rev 2.3.

- Modified: Cup release time.

- Modified: Automatic and simultaneous emptying boiler ES/SOL + Automatic emptying air break.

REV. 2.4:

- Added  German language.

-	Show label "credit 0" when there is no credit.

-	New Management wash espresso unit.

REV. 2.3:

- Fixed EVA-DTS problems.

- Correct failures disabled selection.

- Sleep mode with time bands.

REV. 2.2:

- Management consecutive strirrer with micro

- Management of confimation request for dosers calibration cloning

- Color display

- Added confirm request menù to enable automatic grinder regulation

REV. 2.0:

- It’s now possible on every layout of every nation to choose default sugar dose.

- Added new layout and fixed Coffee preselection on Canto IN Germany

- Added "Caffè con cioccolato" in alternative selection on Canto Italia production Software.

- Modification on Energy Saving (delay before sleep mode is activated is now programmable)

- Added Slovak language

- Added some alternative selection on Canto Italia production Software.

REV. 1.9:

- DB Management: Now Pumps and doser settings are hold in case of re-initialization.

- Added the ability to disable Z4000 washing.

- Added dual-cup menu in Keyboard autotest

- Added some parameters for Germany

- Management Canto-SAMBA CLASSIC master-slave

- Management Canto-SAMBA TOP/PLUS master-slave