TABELLA DOSI VERSIONE ES-01  ITALIA

TABLE DOSES VERSION ES-01 ITALY

| ## Zucchero |  |  | - + |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caffè Espresso | 1 |  | Cioccolata | 9 |  |
| Caffè Lungo | 2 |  | Cioccolata Forte | 10 |  |
| Caffè Macchiato | 3 |  | Cioccolata con Latte | 11 |  |
| Cappuccino | 4 |  | Caffè Espresso con Cioccolato | 12 |  |
| Cappuccino con Cioccolato | 5 |  | Tè Limone | 13 |  |
| Caffè Decaffeinato | 6 |  | Latte | 14 |  |
| ## Caffè Macchiato Decaffeinato | 7 |  | Latte Macchiato | 15 |  |
| Cappuccino Decaffeinato | 8 |  | Solo bicchiere | 16 |  |

SELEZIONI ALTERNATIVE ES-01

ALTERNATIVE SELECTIONS ES-01

| Caffè Lungo all’Americana | 19 |  |
| --- | --- | --- |
| Caffè d’Orzo | 20 |  |
| Caffè d’Orzo Macchiato | 21 |  |
| Cappuccino d’Orzo | 22 |  |
| The Nature | 23 |  |
| The Nature con Latte | 24 |  |
| ## Prodotto Finito | 25 |  |
| Senza bicchiere | 26 |  |
| Acqua Calda | 27 |  |

PRESELEZIONI / PRESELECTION

| PRESELEZIONE | VAR. DOSE | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| #### (17) Zucchero - | -33 % | Riduce la dose di Zucchero (6 step). |
|  |  | Reduces the Sugar powder dose (6 step). |
| (18) Zucchero + | +33 % | Aumenta la dose di Zucchero (6 step). |
|  |  | Increases the Sugar powder dose (6 step). |
| Senza bicchiere (26) | / | Senza bicchiere. |
|  |  | No Cup. |

# SELEZIONI LAYOUT ES-01

SELECTIONS LAYOUT ES-01

| SELEZIONE SELECTION | #### DOSI ACQUA #### WATER DOSES | ZUCCH. (a porta)/ SUGAR (to cup) | DOSI POLVERI POWDER DOSES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caffè Espresso (1) | Caffè Espr. 72 cdv 35 cc | Zucchero 7 gr. |  |  |  |
| Caffè Lungo (2) | Caffè Espr. 112 cdv 60 cc | Zucchero 7 gr. |  |  |  |
| Caffè Macchiato (3) | Latte 32 cdv 25 cc | Zucchero 7 gr. | Latte 2 gr. |  |  |
|  | Caffè Espr. 82 cdv 40 cc |  |  |  |  |
| Cappuccino (4) | Latte 75 cdv 60 cc | Zucchero 7 gr. | Latte 6 gr. |  |  |
|  | Caffè Espr. 82 cdv 40 cc |  |  |  |  |
| Cappuccino con Cioccolato | Latte 50 cdv 40 cc | Zucchero 7 gr. | Latte 4 gr. |  |  |
| (5) | Caffè Espr. 82 cdv 40 cc |  |  |  |  |
|  | Cioccolato 32 cdv 25 cc |  | Cioccolato 3.5 gr. |  |  |
| Caffè Solubile (6) | Caffè 50 cdv 40 cc | Zucchero 7 gr. | Caffè 1.4 gr. |  |  |
| Caffè Macchiato Solubile | Latte 32 cdv 25 cc | Zucchero 7 gr. | Latte 2 gr. |  |  |
| (7) | Caffè 50 cdv 40 cc |  | Caffè 1.4 gr. |  |  |
| Cappuccino Solubile | Latte 75 cdv 60 cc | Zucchero 7 gr. | Latte 6 gr. |  |  |
| (8) | Caffè 50 cdv 40 cc |  | Caffè 1.4 gr. |  |  |
| Cioccolato (9) | Cioccolato 116 cdv 90 cc |  | Cioccolato 23 gr. |  |  |
| Cioccolato Forte (10) | Cioccolato 116 cdv 90 cc |  | Cioccolato 25 gr. |  |  |

| SELEZIONE SELECTION | #### DOSI ACQUA #### WATER DOSES | ZUCCH. (a porta)/ SUGAR (to cup) | DOSI POLVERI POWDER DOSES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cioccolato con Latte (11) | Cioccolato 116 cdv 90 cc | Zucchero 7 gr. | Cioccolato 16 gr. | Latte 4 gr. |  |
| Caffè con Cioccolato | Caffè Espr. 82 cdv 40 cc | Zucchero 7 gr. |  |  |  |
| (12) | Cioccolata 32 cdv 25 cc |  | Cioccolata 3.5 gr. |  |  |
| Tè al Limone (13) | Tè 130 cdv 100 cc |  | Tè 12 gr. |  |  |
| Latte (14) | Latte 116 cdv 90 cc | Zucchero 7 gr. | Latte 9 gr. |  |  |
| Latte Macchiato (15) | Latte 75 cdv 60 cc | Zucchero 7 gr. | Latte 7 gr. |  |  |
|  | Caffè Espr. 82 cdv 40 cc |  |  |  |  |
| Solo bicchiere (16) |  |  |  |  |  |
| Caffè Lungo all’Americana | Aggiunta 20 cdv 15 cc | Zucchero 7 gr. |  |  |  |
| (19) | Caffè Espr. 72 cdv 35 cc |  |  |  |  |
| Caffè d’Orzo (20) | Caffè 90 cdv 70 cc | Zucchero 7 gr. | Caffè 2,2 gr. |  |  |
| Caffè d’Orzo Macchiato | Latte 32 cdv 25 cc | Zucchero 7 gr. | Latte 2,0 gr. |  |  |
| (21) | Caffè 90 cdv 70 cc |  | Caffè 2,2 gr. |  |  |
| Cappuccino d’Orzo | Latte 62 cdv 50 cc | Zucchero 7 gr. | Latte 5,5 gr. |  |  |
| (22) | Caffè 80 cdv 65 cc |  | Caffè 2,0 gr. |  |  |
| Tè Nature (23) | Tè 130 cdv 100 cc | Zucchero 7 gr. | Tè 0,5 gr. |  |  |
| Tè Nature con Latte | Latte 32 cdv 25 cc | Zucchero 7 gr. | Latte 2 gr. |  |  |
| (24) | ## Tè 90 cdv 75 cc |  | Tè 0,5 gr. |  |  |
| Prodotto Finito (25) | Prodotto Finito 130 cdv 100 cc |  | Prod. Finito 12 gr. |  |  |
| Acqua Calda (27) | Acqua 1 130 cdv 100 cc |  |  |  |  |
|  | Acqua 2 0 cdv 0 cc |  |  |  |  |

| DOSI ACQUE SELEZIONI SELECTION WATER DOSES |  |
| --- | --- |
| SEL. | H2O |
| Caffè Espresso | 35 cc |
| Caffe’ Lungo | 60 cc |
| Caffe’ Macchiato | 65 cc |
| Cappuccino | 100 cc |
| Cap-Ciocc | 105 cc |
| Caffè Decaff. | 40 cc |
| Caffè Macch. Decaf. | 65 cc |
| Cappuccino Decaf. | 100 cc |
| Cioccolato | 90 cc |
| Cioccolato Forte | 90 cc |
| Cioccolato con Latte | 90 cc |
| Caffè con Cioccolato | 65 cc |
| Te’ al Limone | 100 cc |
| Latte | 90 cc |
| Latte Macchiato | 100 cc |
| Solo bicchiere |  |

| DOSI ACQUE SEL. ALTERN. WATER DOSES ALTERN.SEL. |  |
| --- | --- |
| SEL. | H2O |
| Caffè lungo all’Americana | 50 cc |
| Caffè d’Orzo | 70 cc |
| Caffè d’Orzo Macchiato | 95 cc |
| Cappuccino d’Orzo | 115 cc |
| ## The Nature | 100 cc |
| The Nature con Latte | 100 cc |
| ## Prodotto Finito | 100 cc |
| ## Acqua Calda | 100 cc |

LEGENDA / LEGEND:                                           TARATURA DOSATORI/DOSEUR SETTING:

| Posizione 1-2 | Gruppo Caffè |  | Dosatore 1-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posizione 3 | Decaffeinato Orzo Prodotto finito |  | Dosatore 3 | 0,6 gr/s 0,6 gr/s 2,0 gr/s |
| Posizione 4 | Cioccolata |  | Dosatore 4 | 3,0 gr/s |
| Posizione 5 | Latte |  | Dosatore 5 | 1,5 gr/s |
| Posizione 6 | Tè al Limone Tè Nature |  | Dosatore 6 | 2,0 gr/s 1,2 gr/s |
| Posizione 7 | Zucchero a porta |  | Dosatore 7 | 2,3 gr/s |

LEGENDA / LEGEND:

| Posizione 1-2 | Elettrovalvola Caffè |
| --- | --- |
| Posizione 3 |  |
| Posizione 4 | Elettrovalvola 1 |
| Posizione 5 | Elettrovalvola 2 |
| Posizione 6 | Elettrovalvola 3 |

###### LAYOUT 1 MACCHINA VERSIONE ESPRESSO

###### LAYOUT 1 MACHINE ESPRESSO VERSION

7

1-2

3

4

5

6

INFORMAZIONE SUI SISTEMI DI PAGAMENTO

PAYMENT SYSTEMS DETAILS

Tabella pesi Validatore:

Coin table for Validator lines:

| Linea / Line | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso / Weight | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |

Posizione punto decimale: 2

Decimal point position : 2

PREZZI IMPOSTATI

SET PRICES

| PREZZO | 1 -16 | 0.30 € |
| --- | --- | --- |

Tutte le selezioni puntano al prezzo 1.

All selections are set to price line 1.

RITARDI ACQUE / POLVERI

WATER/POWDER DELAYS

| Standard | 0.6 | s |
| --- | --- | --- |

### TEMPERATURE CALDAIE

##### BOILER TEMPERATURE

| Espresso | 95 °C |
| --- | --- |
| Instant | 86 °C |

ALTRE INFORMAZIONI / OTHER INFORMATION

* La versione Kikko RY Rev. 1.7 IFE è compatibile solo con la versione Scheda Relè RY Rev. 1.7 IFE.

* Gestione Kikko Ry–Snakky RY in batteria master-slave. (La Rev. Kikko RY IFE può lavorare solo con la Rev. Snakky RY 0.2, Snakky 3.0,  e Rev. Snakky SL 2.0 o superiori).

* Per l’impostazione del sistema di pagamento si utilizza il menu 2.1.2.1. Nel caso in cui il distributore non abbia sistema di pagamento bisogna impostare OFF.

* Lingua di default: Italiano.

* Altre lingue disponibili: Francaise, Espanola, English , Deutsch, Portugues, Nederlands, Polsky, Czech, Slovak, Русский, Croate, Danish, Exxhnika, Ungaria, Svenska, Srpski, Slovensko, Turkce.

* The software release Kikko RY Rev. 1.7 IFE is compatible only with the version Scheda Relè RY Rev. 1.7 IFE.

* Management of Kikko-Snakky master-slave link. (The Sw. Kikko Rev. RY IFE can work only with Rev. Snakky RY 0.2, Rev. Snakky 3.0  and Rev. Snakky SL 2.0 or upper).

* For the payment system setting it is used the menu 2.1.2.1. In case of situation without payment system it is needed to set this parameter to OFF.

* Language of default: Italiano.

* Other available languages: Francaise, Espanola, English , Deutsch, Portugues, Nederlands, Polsky, Czech, Slovak, Русский, Croate, Danish, Exxhnika, Ungaria, Svenska, Srpski, Slovensko, Turkce.

MODIFICHE / CHANGES

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 1.1:

* Risolto Malfunzionamento in Batteria Pagamenti quando il Kikko e’ impostato come Slave.

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 1.2:

* Inserita visualizzazione regolazione Zucchero a display.

* Inserita gestione Liste Prezzi per MDB.

* Inserita gestione connettivita’ EVADTS.

* Inserita gestione Master EVADTS.

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 1.3:

Corretta impostazione di default dati EVADTS.

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 1.4:

* Corretto problema caricamento Setup.

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 1.6:

* Aggiunto contrasto LCD

* Prelievo statistiche evadts su upkey e evadts e mdb estesi

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 1.7:

* Tempo assestamento colonna bicchieri 12 d.s.

SW CPU - I/O BOARD REV. 1.1:

* Solved a problem when Kikko machine is set as Slave in a battery payment.

SW CPU - I/O BOARD REV. 1.2:

* Inserted Sugar display setting.

* Inserted MDB Prices List management.

* Inserted EVADTS connection management.

* Inserted EVADTS Master management.

SW CPU - I/O BOARD REV. 1.3:

Corrected EVADTS default parameters.

SW CPU - I/O BOARD REV. 1.4:

* Corrected Setup loading problem.

SW CPU - I/O BOARD REV. 1.6:

* Add LCD contrast

* Evadts and MDB extended

SW CPU / SCHEDA ATTUAZIONI REV. 1.7:

* Cup settling time 12 d.s.