## PREZZI SELEZIONI

SELECTION PRICES

| NAZIONE COUNTRY | TIPO TYPE | PREZZO PRICE | PRICE HOLD | LINGUA LANGUAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Italia | REALI / REAL | 1.00 € | 1 | ### ITALIANO |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 € | 2 | ##### Italian |
| France | REALI / REAL | 1.00 € | 1 | ### FRANCAISE |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 € | 2 | ##### French |
| Espana | REALI / REAL | 1.00 € | 1 | ### ESPANOL |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 € | 2 | ##### Spanish |
| Germany | REALI / REAL | 1.00 € | 1 | ### DEUTSCH |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 € | 2 | ##### German |
| Portugal | REALI / REAL | 1.00 € | 1 | ### PORTOGUES |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 € | 2 | ##### Portuguese |
| UK | REALI / REAL | 1.00 £ | 1 | ENGLISH |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 £ | 2 | ##### English |

PARAMETRI FRIGORIFERO

REFRIGERATOR PARAMETERS

| PARAMETRO PARAMETER | VALORE SNACK SNACK VALUE | VALORE FOOD FOOD VALUE |
| --- | --- | --- |
| Temp. Interna ###### Inside temperature | 8 C | 3,5 C |
| Intervallo sbrinamento ###### Defrosting interval | 6 h | 6 h |
| Abilitazione gestione temperatura di sicurezza Secure food temperature management | Non disponibile ### Not available | Disabilitata Disabled |

FASCE GIORNALIERE ENERGY SAVING

ENERGY SAVING DAILY BAND

| NUMERO FASCIA BAND NUMBER | INIZIO START | FINE END |
| --- | --- | --- |
| FASCIA 1/ BAND 1 | 00:00 | 00:00* |
| FASCIA 2/ BAND 2 | 00:00 | 00:00* |

Con il valore 00 si disabilita la fascia./ With 00 value the band is disabled.

FASCE DI SCONTO

DISCOUNT BAND

| NUMERO FASCIA BAND NUMBER | INIZIO START | FINE END |
| --- | --- | --- |
| INTEVALLO 1/ BAND 1 | 00:00 | 00:00* |
| INTEVALLO 2/ BAND 2 | 00:00 | 00:00* |
| INTEVALLO 3/ BAND 3 | 00:00 | 00:00* |
| INTEVALLO 4/ BAND 4 | 00:00 | 00:00* |

Con il valore 00 si disabilita la fascia./ With 00 value the band is disabled.

VISUALIZZAZIONE UTENTE : Temperatura.

USER DISPLAY : Temperature.

INFORMAZIONE SUI SISTEMI DI PAGAMENTO

TABELLA PESI VALIDATORE: / COIN TABLE FOR VALIDATOR LINES:

| NAZIONE COUNTRY | Linea Line | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I/F/E/G/P/UK | Val. | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |

POSIZ. PUNTO DECIMALE: / DECIMAL POINT POSITION:

| NAZIONE COUNTRY | Pos. |
| --- | --- |
| # I/F/E/G/P/UK | 2 |

### NOTE

### MODIFICHE

REL 1.0 ( 01/02/2010 ).

Primo versione di rilascio

First release.

REL 1.1 ( 14/05/2010 ) :

Inserito il menù TEST A PORTA CHIUSA tipo Diesis;

Aggiornamento delle funzioni di AUTOTEST ( eliminata la doppia selezione multimax in AUTOTEST_SELEZIONI - tolti i msg di " motore non presente " durante l'AUTOTEST_SELEZIONI - varianti richieste nei test del Robovend  );

Introduzione della gestione degli errori del portello e serratura vano prelievo;

Introduzione della gestione degli errori del Robovend;

Gestione della 2° cava del cestello ( v. presentazione x Francia e Spagna );

Allineamento visualizzazioni Price Holding + MDB + Screen Saver a Samba e Diesis;

Allineamento delle funzionalità dello schermo grafico agli altri DA;

Introduzione della gestione di messaggio LIBERARE IL PORTELLO nel caso di portello sempre aperto;

Allineamento delle funzionalità di telemetria BiTx ai DA della fiera  ( Venditalia - 2010 );

Spegnimento delle luci del vano in diverse condizioni;

Impostaz. di default delle selez. a rotaz. X0-X9 invece che X0-X7;

Visualizzazione statistiche delle selez. X0-X9 invece che X0-X7;

MDB ( sistemaz. delle liste prezzi + gestione dei prezzi a 0 ).

Add TEST A PORTA CHIUSA like Diesis;

Adjust AUTOTEST function;

Add showcase and Robovend error;

*** Add  2° cava del cestello ( v. presentazione x Francia e Spagna );

Display message on Price Holding + MDB + Screen Saver like  Samba and  Diesis;

Adjust graphic colour display;

Add message management UNBLOCK THE DELIVERING BOX if box always open;

Adj. Telemetry functionality at Venditalia distributor;

Turn off box ligthin same condition;

Adj. rot. Selection and statistics  X0-X7 to X0-X9;

Adjust MDB funct. ( price list and price=0 );

REL 1.2 ( 22/10/2010 ) :

Riviste le visualizzazioni del credito con chiavi ZIP in MDB;

Gestione del layout FOOD a 3 temperature;

Numerazione degli errori relativi al Vano Prelievo ed al Robovend;

Test della corretta funzionalità dei micro del Vano Prelievo e della Serratura alla richiusura della porta del DA;

Inseriti 3 tentativi di recupero dal guasto blocco portello, generato in fase di apertura, dopo 3, 6 e 15 minuti;

Gestione dei motori bidirezionali per la vendita di baguettes;

Ritardo lettura esito fotocellule al rientro del Robovend nel Vano Prelievo;

Adjust display message with ZIP key in MDB set;

Management 3 temperatuer for FOOD layout configuration;

Add number to Showcase and Robovend error;

Add Showcase check at closing door;

Management of Baguettes-kit;

Delay for photocell answer after selection.

REL 1.3 ( 28/02/2011 ) :

Aggiunta possibilità attivazione “FOOD” in fase di inizializzazione (Tutti i vassoi food e Tfood =3.5°).

Gestione power-down per prevenire la perdita di dati.

Gestione resistenza per evitare condensa su fianco sinistro.

“Time-out prenotazione” configurabile (7-99 secondi).

PDQ 12-106: Risolta mancata visualizzazione contatori errori selezioni x8, x9.

“Food” settable during initialization  (All tray settled and  Tfood=3.5°).

Management of power-down to prevent data loss.

Added heater management on the left side.

Timeout for credit check settable (7-99 seconds).

PDQ 12-106: Added “error counters” visualization for selections x8, x9.

REL 1.4 ( 28/02/2011 ) :

Predisposizione software per utilizzo con vassoi Multimax Potenziati, arretramento su prima selezione portato a 200ms.

Adapted software to work with powered Multimax trays. Backward run on first selection reduced to 200ms.

REL 1.5 ( 31/01/2013 ) :

Gestione display a colori

Menu cancellazione statistiche EVADTS (totali e parziali) e storico guasti.

Inserita gestione valuta come (€ £ $ -nulla-).

Colors display management.

Added manual reset menu for statistics and failures list.

Added currency management (€ £ $ -none-)

REL 2.0 ( 30/03/2015 ) :

Inserita gestione ETL (etichette elettroniche).

Risolta PDQ-001517 (problema su selezioni bimotori).

Added ETL (Electronic Label) management.

Fixed PDQ-001517 (Bi-motor selection problem).

REL 2.1 ( 15/12/2015 ) :

Eliminata la visualizzazione della scritta “undefined” presente nel registro motori in seguito a un’inizializzazione.

Auto-ripristino del solo stato di vuoto dal registro motori a seguito di una selezione andata a buon fine o ad un “refill”.

Aggiunta funzione di controllo ritiro prodotto dal vano (abilitabile da menu tecnico 3_8_3), tempi apertura portello resi configurabili nei menu tecnico  (3_8_4 e 3_8_5) da 5 a 30 secondi.

Status “undefined” in motors’ register has been removed after initializing.

Auto – fixing empty status from motors’ register following a successful supply or refill operation.

Added control of product presence in delivering box (activation in tech.menu 3_8_3) and opening time of it configurable in tech.menu  (3_8_4 & 3_8_5) from 5 to 40 seconds.