## PREZZI SELEZIONI

SELECTION PRICES

| NAZIONE COUNTRY | TIPO TYPE | PREZZO PRICE | PRICE HOLD | LINGUA LANGUAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Italia | REALI / REAL | 1.00 € | 1 | ### ITALIANO |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 € | 2 | ##### Italian |
| France | REALI / REAL | 1.00 € | 1 | ### FRANCAISE |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 € | 2 | ##### French |
| Espana | REALI / REAL | 1.00 € | 1 | ### ESPANOL |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 € | 2 | ##### Spanish |
| Germany | REALI / REAL | 1.00 € | 1 | ### DEUTSCH |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 € | 2 | ##### German |
| Portugal | REALI / REAL | 1.00 € | 1 | ### PORTOGUES |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 € | 2 | ##### Portuguese |
| UK | REALI / REAL | 1.00 £ | 1 | ENGLISH |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 £ | 2 | ##### English |

PARAMETRI FRIGORIFERO

REFRIGERATOR PARAMETERS

| PARAMETRO | VALORE |
| --- | --- |
| Temp. Interna Inside temperature | 8 C |
| Intervallo sbrinam. Defrosting | 6 h |

FASCE GIORNALIERE ENERGY SAVING

ENERGY SAVING DAILY BAND

| NUMERO FASCIA BAND NUMBER | INIZIO START | FINE END |
| --- | --- | --- |
| FASCIA 1/ BAND 1 | 00:00 | 00:00* |
| FASCIA 2/ BAND 2 | 00:00 | 00:00* |

Con il valore 00 si disabilita la fascia./ With 00 value the band is disabled.

FASCE DI SCONTO

DISCOUNT BAND

| NUMERO FASCIA BAND NUMBER | INIZIO START | FINE END |
| --- | --- | --- |
| INTEVALLO 1/ BAND 1 | 00:00 | 00:00* |
| INTEVALLO 2/ BAND 2 | 00:00 | 00:00* |
| INTEVALLO 3/ BAND 3 | 00:00 | 00:00* |
| INTEVALLO 4/ BAND 4 | 00:00 | 00:00* |

Con il valore 00 si disabilita la fascia./ With 00 value the band is disabled.

VISUALIZZAZIONE UTENTE : Temperatura.

USER DISPLAY : Temperature.

INFORMAZIONE SUI SISTEMI DI PAGAMENTO

TABELLA PESI VALIDATORE: / COIN TABLE FOR VALIDATOR LINES:

| NAZIONE COUNTRY | Linea Line | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I/F/E/G/P/UK | Val. | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |

POSIZ. PUNTO DECIMALE: / DECIMAL POINT POSITION:

| NAZIONE COUNTRY | Pos. |
| --- | --- |
| # I/F/E/G/P/UK | 2 |

### NOTE

* Lingue disponibili: italiano, spagnolo, francese, portoghese, inglese, tedesco, olandese, fiamminga.

* Available languages are: italian, spanish, french, portuguese, english, german, dutch , flemish.

### Modifiche

Predisposizione software per utilizzo con vassoi Multimax Potenziati, arretramento su prima selezione portato a 200ms.

Inserito back-up  dati di setup automatico.

Inserito menu per la cancellazione dello storico guasti.

Aggiunti tentativi di recupero errore su mancato funzionamento vano automatico.

Adapted software to work with powered Multimax trays. Backward run on first selection reduced to 200ms.

Added auto backup setup.

Added historical failure deleting option.

Automatic delivering box failure restore.

### Rev. 1.6

Migliorato l’aspetto grafico del menu comunicazione (clonazione / statistiche tramite UpKey).

Aggiunto simbolo valuta “corona” [kr].

Completato gestione EVADTS con aggiunta invio spontaneo messaggi di allarme/preallarme.

Introdotta nuova gestione sgancio multimax (differenziata tra selezione “singola” e  “doppia”).

Improved look and feel of the menu Communication (cloning / statistics using UpKey).

Added currency symbol "crown" [KR].

Completed management EVADTS added spontaneously send messages of alarm / warning.

Introduced new management Multimax release (differentiating between "single" and "double" selection").

### Rev 1.5

Ottimizzata la gestione del display.

Risolto problema su stampa statistiche . (PDQ 10-006)

Aggiornato modulo MDB (corretto numero selezione scambiato e gestione price list).

Aggiunta gestione valuta. (menu tecnico 3.4.8)

Immagine screen saver cambiata con logo N&W.

Visualizzazione codice prodotto su selezione.

Inserita gestione “power down” . (PDQ 10-011)

Risolti i problemi di visualizzazione segnalati  (PDQ 09-089; PQD 09-113)

Aggiunta gestione “schermo video”.

Aggiunta descrizione in caso di problemi allo start-up  (PDQ 10-035).

Tempistiche vano automatico personalizzabili [Tecnico 3 8 2] (0 disabilita l’apertura – 1:30s tempo vano aperto).

Display management optimized.

Fixed problem with statistic data  print.

Update MDB module  (fixed problems related to selection number and to price list)

Added currency management (tech. Menu 3.4.8) . (PDQ 10-006)

Screen saver image replaced by N&W logo.

Product code visualization on selection.

Added “power down” management. (PDQ 10-011)

Solved signaled visualization problems.  (PDQ 09-089; PQD 09-113)

Added “Video Screen” management

Configurable timing on automatic lock system[TECH 3 8 2] (0 disabled – 1 to 30s opened time)

### Rev 1.4

Corretta gestione riferimento prezzi all’interno del report EVA-DTS.

Corretto gestione statistiche in caso di selezione fuori servizio.

Fixed problem on price reference into report EVA-DTS.

Fixed problem on statistical management in case of selection out of service.

### Rev 1.3

Risolto malfunzionamento sistemi di pagamento BDV.

Inserita gestione visualizzazione schermo 16 x 5 (caratteri grandi singola lingua).

Aggiornamento modulo protocollo EVA-DTS: risolto problema su CRC, ripristinata velocità di comunicazione “Fixed”.

Inserita gestione storico guasti.

Corretta funzionalità  “immagine e messaggio promozionale”.

Ottimizzate tempistiche vassoio multimax.

Inserita doppia selezione su multimax in caso di mancata selezione (disabilitabile da menu tecnico / solo con fotocellule)

Inserita gestione screen saver.

Inserito test temperature.

Solved problem on payement system BDV.

Introduced 16 x 5 display management  (large font in  single language). 
EVA-DTS protocol module update: fixed the problem with CRC, restored communication speed "Fixed". 
Adding “historical management of failures". 
Fixed functionality "image and promotional message." 
Optimized  multimax tray timing. 
Introduced double selection on Multimax on missing delivery (can be disabled by menu / technical only with photocells) 
Introduced screen saver management. 
Introduced temperature test.

### Rev 1.2

Inserito filtro software su ingresso stato vetrina, soluzione al problema “VETRINA APERTA “ spurio.

Per la nazione Inghilterra il simbolo sterlina (£) viene ora visualizzato prima del prezzo.

E' stata inserita la gestione svuotamento n tubi con MDB.

E' stata aggiunta la gestione prezzo selezione con gettoniera executive in modalità "Price Holding". (Solo per alcuni tipi di gettoniere).

Risolto problema gestione bimotori.

Inserita gestione Kit Irda, assente in precedenza.

Filtered the input on the Show Case status, with this solutions no spurious “SHOW CASE OPEND” will be detected.

The “POUND” symbol is placed before the price.

Inserted n  pipe MDB emptying functions.

The selection price is now shown even using Coin Mechanism programmed in Executive “price holding” (only for same type of Coin Mechanism).

Two Motor selections are now correctly managed.

Full management of Kit Irda inserted.

### Rev 1.1

Risolto malfunzionamento in caso di vassoio multimax con fotocellule guaste.

Solved problem on multimax tray in case of photocells failure.