## PREZZI SELEZIONI

SELECTION PRICES

| NAZIONE COUNTRY | TIPO TYPE | PREZZO PRICE | PRICE HOLD | LINGUA LANGUAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Italia | REALI / REAL | 1.00 € | 1 | ### ITALIANO |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 € | 2 | ##### Italian |
| France | REALI / REAL | 1.00 € | 1 | ### FRANCAISE |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 € | 2 | ##### French |
| Espana | REALI / REAL | 1.00 € | 1 | ### ESPANOL |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 € | 2 | ##### Spanish |
| Germany | REALI / REAL | 1.00 € | 1 | ### DEUTSCH |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 € | 2 | ##### German |
| Portugal | REALI / REAL | 1.00 € | 1 | ### PORTOGUES |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 € | 2 | ##### Portuguese |
| UK | REALI / REAL | 1.00 £ | 1 | ENGLISH |
|  | VIRTUALI / VIRTUAL | 2.00 £ | 2 | ##### English |

PARAMETRI FRIGORIFERO

REFRIGERATOR PARAMETERS

| PARAMETRO PARAMETER | VALORE SNACK SNACK VALUE | VALORE FOOD FOOD VALUE |
| --- | --- | --- |
| Temp. Interna ###### Inside temperature | 8 C | 3,5 C |
| Intervallo sbrinamento ###### Defrosting interval | 6 h | 6 h |
| Abilitazione gestione temperatura di sicurezza Secure food temperature management | Non disponibile ### Not available | Disabilitata Disabled |

FASCE GIORNALIERE ENERGY SAVING

ENERGY SAVING DAILY BAND

| NUMERO FASCIA BAND NUMBER | INIZIO START | FINE END |
| --- | --- | --- |
| FASCIA 1/ BAND 1 | 00:00 | 00:00* |
| FASCIA 2/ BAND 2 | 00:00 | 00:00* |

Con il valore 00 si disabilita la fascia./ With 00 value the band is disabled.

FASCE DI SCONTO/DISCOUNT BAND

| NUMERO FASCIA BAND NUMBER | INIZIO START | FINE END |
| --- | --- | --- |
| INTEVALLO 1/ BAND 1 | 00:00 | 00:00* |
| INTEVALLO 2/ BAND 2 | 00:00 | 00:00* |
| INTEVALLO 3/ BAND 3 | 00:00 | 00:00* |
| INTEVALLO 4/ BAND 4 | 00:00 | 00:00* |

Con il valore 00 si disabilita la fascia./ With 00 value the band is disabled.

VISUALIZZAZIONE UTENTE : Temperatura.

USER DISPLAY : Temperature.

TABELLA PESI VALIDATORE: / COIN TABLE FOR VALIDATOR LINES:

| NAZIONE COUNTRY | Linea Line | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I/F/E/G/P/UK | Val. | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |

POSIZ. PUNTO DECIMALE: / DECIMAL POINT POSITION:

| NAZIONE COUNTRY | Pos. |
| --- | --- |
| # I/F/E/G/P/UK | 2 |

### NOTE

Auto rilevamento softvend e blocco vano consegna automatico./ Bank connection with Canto (MDB payement system).

Può lavorare in batteria con Canto (sistema di pagamento MDB). Bank connection with Canto (MDB payement system).

* Lingue: italiano, spagnolo, francese, portoghese, inglese, tedesco, olandese, fiammingo, sloveno, croato.

* Languages: Italian, Spanish, French, Portuguese, English, German, Dutch , Flemish, Slovenian, Croatian.

### Modifiche:

Rev 4.0 (20/07/2022)

Inserimento gestione display alternativo.

Insertion of alternative display management.

Rev 2.3 (16/12/2015)

PDQ-001453 Nuova gestione batteria con prenotazione selezione fredda da Canto Touch (Canto Touch con funzionalità Batteria).

PVR-002153 Refresh dei display prezzi elettronici con inserita la chiave Cashless in modalità Executive Price Holding.

PVR-002137 (15/00002259): Samba Top ETL visualizzazione prezzi anche in collegamento master/slave.

PDQ-002071 (15/00002158): Messaggio errato su display  " in raffreddamento".

PDQ-002123 (15/00002238): Samba TOP problema credito bloccato.

PDQ-001453 New battery management with cold selection request from Canto Touch (Canto Touch with Bank management).

PVR-002153 Electronic prices labels refresh with Cashless key inserted in Executive Price Holding.

PVR-002137 (15/00002259): Samba Top ETL prices display also in master/slave management.

PDQ-002071 (15/00002158): Wrong message on the display "cooling".

PDQ-002123 (15/00002238): Samba TOP frozen credit issue.

Rev. 2.2

Nuova gestione: disabilitazione food quando il gruppo frigo viene disabilitato.

Implementazione funzione di vendita solo con importo esatto .

Corretta gestione prelievi IRDA.

Implementazione  Electronic Price displays .

Nuova gestione autotest spirali.

New management :when the cooling unit is set OFF, automatic the "food managing" is disabled.

Added  function sell only  with right credit.

Download IRDA EVADTS correct management.

Added Electronic Price displays management.

Autotest spirals new management.

Rev. 2.1

Gestione display a colori

PDQ 11-133 e PDQ 12-082:  Massimo credito gestibile portato a 65535.

PDQ 13-002  La funzione gestione "motore fuori camma" esteso anche al settimo vassoio.

PDQ 13-047 Risolto possibile riavvio in caso di richiesta statistiche EVADTS da IRDA.

MDB: Modificata inibizione accettazione monete/banconote con D.A. “fuori servizio”.

Inserito time-out (20 secondi) su password menu tecnico.

Colors display management

PDQ 11-133 and PDQ 12-082: Maximum credit increased to 65535.
PDQ 13-002 Management Function "motor off position" also extended to the seventh tray.
PDQ 13-047 Resolved possible reboot if requested statistics EVADTS by IRDA.
MDB: Modified inhibition acceptance coins / banknotes when D.A. "Out of service".
Added 20 seconds time-out on technician menu password.

### Rev. 2.0

Gestione motori fuori camma

Abilitazione selezioni su fascia

Gestione batterie auto-configuranti

Tempo di prenotazione programmabile

Gestione food programmabile

Gestione 4 fasce contanti

Age Verification (come su diesis)

Aggiunta gestione delle scadenze

Added time band selections

Added automated group configuration

Custom expire-time to insert money when a product is selected

Custom food management

Added 4 time band price

Added age verification( same as Diesis)

Addes deadline management

Rev.  1.9

Predisposizione software per utilizzo con vassoi Multimax Potenziati, arretramento su prima selezione portato a 200ms.

Inserito back-up  dati di setup automatico.

Inserito menu per la cancellazione dello storico guasti.

Aggiunti tentativi di recupero errore su mancato funzionamento vano automatico.

Adapted software to work with powered Multimax trays. Backward run on first selection reduced to 200ms.

Added auto backup setup.

Added historical failure deleting option.

Automatic delivering box failure restore.

Rev.  1.8

Migliorato l’aspetto grafico del menu comunicazione (clonazione / statistiche tramite UpKey).

Aggiunto simbolo valuta “corona” [kr].

Completato gestione EVADTS con aggiunta invio spontaneo messaggi di allarme/preallarme.

Introdotta nuova gestione sgancio multimax (differenziata tra selezione “singola” e  “doppia”).

Improved look and feel of the menu Communication (cloning / statistics using UpKey).

Added currency symbol "crown" [KR].

Completed management EVADTS added spontaneously send messages of alarm / warning.

Introduced new management Multimax release (differentiating between "single" and "double" selection").

Rev.  1.7

Ottimizzata la gestione del display.

Risolto problema su stampa statistiche . (PDQ 10-006)

Aggiornato modulo MDB (corretto numero selezione scambiato e gestione price list).

Aggiunta gestione valuta. (menu tecnico 3.4.8)

Immagine screen saver cambiata con logo N&W.

Visualizzazione codice prodotto su selezione.

Inserita gestione “power down” . (PDQ 10-011)

Risolti i problemi di visualizzazione segnalati  (PDQ 09-089; PQD 09-113)

Aggiunta gestione “schermo video”.

Aggiunta descrizione in caso di problemi allo start-up  (PDQ 10-035).

Freno elettronico su “Softvend” a riposo (evita spostamenti indesiderati).

Tempistiche vano automatico personalizzabili [Tecnico 3 8 2] (0 disabilita l’apertura – 1:30s tempo vano aperto).

Display management optimized.

Fixed problem with statistic data  print.

Update MDB module  (fixed problems related to selection number and to price list)

Added currency management (tech. Menu 3.4.8) . (PDQ 10-006)

Screen saver image replaced by N&W logo.

Product code visualization on selection.

Added “power down” management. (PDQ 10-011)

Solved signaled visualization problems.  (PDQ 09-089; PQD 09-113)

Added “Video Screen” management

Added start-up  problems description (PDQ 10-035)

Electronic brake on "Softvend" at rest (avoids unwanted movements).

Configurable timing on automatic lock system[TECH 3 8 2] (0 disabled – 1 to 30s opened time)

Rev.  1.6

Risolto problema su mancata erogazione con cassetto multimax quando è abilitata la doppia selezione (quindi con fotocellule) e con Softvend presente ma con la consegna disabilitata.

Fixed problem on failure to delivering with Multimax tray with double selection enabled ( photocells present) and with Softvend device mounted but not used in the delivering.

Rev.  1.5

Corretta gestione riferimento prezzi all’interno del report EVA-DTS.

Corretto gestione statistiche in caso di selezione fuori servizio.

Corretta gestione fotocellule in caso di accompagnatore disabilitato per la specifica selezione.

Fixed problem on price reference into report EVA-DTS.

Fixed problem on statistical management in case of selection out of service.

Fixed problem on photocells in case of lift disabled on specific selection

Rev.  1.4

Inserita gestione visualizzazione schermo 16 x 5 (caratteri grandi singola lingua).

Aggiornamento modulo protocollo EVA-DTS: risolto problema su CRC, ripristinata velocità di comunicazione “Fixed”.

Inserita gestione batteria con CANTO (gettoniera MDB).

Inserita gestione storico guasti.

Corretta funzionalità  “immagine e messaggio promozionale”.

Ottimizzate tempistiche vassoio multimax.

Inserita doppia selezione su multimax in caso di mancata selezione (disabilitabile da menu tecnico / solo con fotocellule)

Inserita gestione screen saver.

Inserito test temperatura (per linee di produzione).

Introduced 16 x 5 display management  (large font in  single language). 
EVA-DTS protocol module update: fixed the problem with CRC, restored communication speed "Fixed". 
Introduced bank management with CANTO (tested only with MDB payment system). 
Adding “historical management of failures". 
Fixed functionality "image and promotional message." 
Optimized  multimax tray timing. 
Introduced double selection on Multimax on missing delivery (can be disabled by menu / technical only with photocells) 
Introduced screen saver management. 
Introduced temperature test ( for production line).

Rev.  1.3

Risolto malfunzionamento sistemi di pagamento BDV. / Solved problem on payment system BDV.

Rev.  1.2

Inserito filtro software su ingresso stato vetrina, soluzione al problema “VETRINA APERTA “ spurio.

Per la nazione Inghilterra il simbolo sterlina (£) viene ora visualizzato prima del prezzo.

E' stata inserita la gestione svuotamento 5 tubi con MDB.

E' stata aggiunta la gestione prezzo selezione con gettoniera executive in modalità "Price Holding". (Solo per alcuni tipi di gettoniere).

Risolto problema gestione bimotori.

Inserita gestione Kit Irda.

Filtered the input on the Show Case status, with this solutions no spurious “SHOW CASE OPEND” will be detected.

The “POUND” symbol is placed before the price.

Inserted five pipe MDB emptying functions.

The selection price is now shown even using Coin Mechanism programmed in Executive “price holding” (only for same type of Coin Mechanism).

Two Motor selections are now correctly managed.

Full management of Kit Irda.

Rev.  1.1

Inserita gestione avanzata menu Softvend, impostazione codice layout prima accensione, posizionamento selezionabile per singolo vassoio o per singola selezione, gestione posizione di riposo.

Inserita gestione avanzata blocco vano di prelievo automatico, tempo di sblocco dopo selezione configurabile.

Added advanced management of the Softvend, layout setting at first power up, selectable positioning to single tray or to single selection. Soft Vend stand-by positioning management.

Added advanced management of automatic dispensing compartment, unlocking time configurable.